威宁自治县人民医临床科室病房新增床头显示屏采购资料

- 一、采购内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床头显示屏 | 24块 | 应用于病床医护患对讲及基本信息显示 |
| 2 | 网络中控器 | 2个 | 为床头屏提供电源和网络，后期可扩张支持门口屏 |
| 3 | 综合布线材料及服务费 | 1 | 综合布线材料及服务费 |

- 二、参数要求

- （一）床头显示屏功能要求：

- 1.按键或手柄呼叫发起，主机呼叫接听；医护床头增援呼叫；定位服务；支持通过系统后台控制通话音量、设备重启、开关机、屏幕亮度等。

- 2.电子床头卡显示：支持通过与我院原有病房呼叫系统接口对接，直接获取、系统后台手工录入、实时自动更新；显示信息包含但不限于：疗养者基本信息、护理信息、入疗养院天数、护理标识、责任医护等信息，可根据后台设置显示或者隐藏，显示界面可根据要求定制。

- 3.支持实时显示通过系统后台及护士站主机控制播放音频、视频、文字等内容。

- 4.硬件参数要求：显示屏≥7英寸，高灵敏度电容感式触摸按键; 支持按键背光显示；处理器不低于四核≥1.4GHZ；内存≥1GB，存储≥8GB；系统：≥Android 12；屏幕分辨率≥1024*600；故障自动重启功能：支持自动恢复，自动断电重启，亮度≥220 cd/m²。

- 5.散热方式：散热良好，不不发热、发烫。

- 6.安装要求：背部纯平无凸起，金属挂板安装。

- （二）网络中控器

- 1.功能要求：网络中控器是病房的网络核心，病房的电源中心，病房的控制中心。

- 2.硬件参数要求：隐藏式整机断电重启按键；自带交换机功能，2个普通网口，4个非标POE口；复位按键自带指示灯；自带电源，可220v输入，自降压到符合弱电使用的要求。

- （三）综合布线材料及服务费

- 包含：综合布线，设备运输，设备安装，系统调试，数据对接，与原病房呼叫系统对接等一切费用。

- 三、响应文件资料装订顺序

（一）投标公司的营业执照（经营许可证）副本或其他相关证明材料（复印件加盖鲜章）。

（二）法定代表人身份证明书和授权委托书，并附身份证复印件（加盖公章）。

（三）本次采购活动前3年内，无重大违法犯罪记录声明。

（四）满足公示的参数要求的承诺函，加盖公章。

（五）产品合格证明。

（六）报价表，需法定代表人或委托代理人，并盖公章。

（七）投标人需根据公示的参数需求按顺序提供产品参数。

（八）安装、调试、验收的方案和措施。

（九）履约期限声明。

（十）售后服务

（十一）业绩证明。

备注：提交的资料除签字盖章外，其余地方均为打印版本；请按以上顺序依次盖章装订成册，密封（未密封无效），在采购会议开始之前未按时提交采购资料到采购会议现场，一律视为放弃本次采购。

- 四、中标原则及评分细则

本次采购采用综合评分法，综合评分得分最高的公司为中标公司，综合得分相同的以价格较低者中标，凡是超过最高限价的报价一律无效。评分细则及各项评标因素如下：

| 评分标准 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 资质要求 | 1.投标公司的营业执照（经营许可证）副本或其他相关证明材料（复印件加盖鲜章）。 2.法定代表人身份证明书和授权委托书，并附身份证复印件（加盖公章）。 3.本次采购活动前3年内，无重大违法犯罪记录声明。 4.满足公示的参数要求的承诺函，加盖公章。 5.产品合格证明。以上每项3分，最高15分。 | 15分 |
| 报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。供应商的价格分统一按照下列公式计算（分值计算保留两位小数）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×50%×100。（保留小数点后两位） | 15分 |
| 产品要求 | - 技术指标全部满足招标公告中的参数要求的为30分；其中有1项条款不满足的，扣2分；最低得分0分； | 30分 |
| 安装、调试、验收的方案和措施 | 方案和措施科学有效的，得15分；方案措施欠佳的，扣5分；方案措施存在明显缺陷的，扣10分；无方案无措施的不得分。 | 15分 |
| 履约期限 | 提供完工期限声明书（若中标，需写进合同），按交货时间进行评分，最高6分。 | 6分 |
| 售后服务 | 1、免费质量保修期承诺到一年的：2分，未达一年：0分； 2、省内有服务机构：5分；省内没有服务机构：0分 3、5小内赶到故障现场3分；8小时内赶到故障现场：1分；超过24小时：0分； | 10 |
| 业绩 | 投标人近3年内每有一个类似业绩得3分，最高9分。 | 9分 |

备注：供应商按上述要求如实提供相关材料，如未按要求提供或提供资料不全，则与之相关的评分项不予计分。

- 五、报名和到场的商家需达到3家及以上，若不足3家，则取消本次采购，重新进行二次采购。

- 威宁自治县人民医院

- 2026年4月8日