附件

专家楼更换密码门报价表（5-7楼）

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除原有门 |  | 道 | 3 |  |  | 拆除原有木门、门套及产生的废料人工清运至指定地点 |
| 2 | 平移门主体 | 12#钢化玻璃 | 扇 | 6 |  |  | 玻璃通过打孔工艺安装配套滚轮组件，实现自动平移启闭功能，主体外观表面平整、无油污、无色差、无明显划痕 |
| 3 | 平移门辅材 | 2mm不锈钢钢化玻璃门框 | 米 | 24 |  |  | 采用不锈钢条进行包边处理有效去除玻璃毛刺，防止碰撞划伤，提升使用安全性 |
| 4 | 墙体门套 | 2mm不锈钢门套 | m² | 12 |  |  | 同步配套制作安装墙体门套，门套采用不锈钢板定制加工成型 |
| 5 | 门禁系统 | 含：人脸/刷卡/密码/IC卡/手机管理 | 套 | 3 |  |  | 【摄像头】动态双目200万高清摄像头、【显示屏】全视角高清触摸屏、【存储容量】5000张人脸/200个指纹/5000张IC卡/一组通用密码/15万出入记录 |
| 6 | 线路电源改造 | 强电改造 | 层 | 3 |  |  | 线路由强电井引出，铺设至平移门安装位置 |
| 7 | 自动轨道电机系统 | 手动开启力（N）≦150N 反向阻止力（N）≦220N 开启速度≦400mm/s 关闭速度≦300mm/s | 套 | 3 |  |  | 控制装置的带电主回路与金属外壳之间应能承受电压为1000V频率为50HZ/60HZ的交流电压，在1min内应无击穿或闪络现象 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：