附件

| 威宁自治县第三人民医院体育活动场地硬化及围栏项目报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目工程名称 | 规格（型号） | 单位 | 数量 | 控制单价 （元） | 投标报价单 （元） | 投标报价小计 （元） |
| 1 | 勾花网围栏 | - 长236m×高3m；（部分加固） - 立柱75mm*2.5mm,横杠60mm*2.0mm，丝径3.8mm,网孔55mm*55mm - 墨绿浸塑，含立柱基础浇筑、安装及辅材 | ㎡ | 708 | 90 |  |  |
| 2 | 现场基础找平 | 整体场地（含走道），原土找平、压实、平整度误差≤10mm | ㎡ | 1000 | 3 |  |  |
| 3 | 地块夯压 | 整体场地（含走道），机械夯压，压实度≥93% | ㎡ | 1000 | 2 |  |  |
| 4 | 碎石铺垫 | 商用公分石，铺设厚度≥100mm,碎石粒径20-30mm，含摊铺、压实 | ㎡ | 1000 | 20 |  |  |
| 5 | 围边支模 | 混凝土浇筑边界模板安装（木模或钢模），含模板材料及拆除 | m | 151 | 10 |  |  |
| 6 | 场地混凝土浇灌 | C30商品混凝土，铺设厚度120mm（整体场地），含振捣、养护、切缝 | ㎡ | 1000 | 82 |  |  |
| 7 | 人工找平加清光打磨 | - 整体硬化面层（含走道），表面平整、无起砂、坡度符合排水要求 | ㎡ | 1000 | 15 |  |  |
| 8 | 球场分隔划线 | 丙烯酸划线漆，线宽60mm,总长约200m，含材料及施工，线条清晰耐久 | m | 200 | 13.85 |  |  |
| 合计报价 |  | 小写（元）： | 大写： |  |  |  |  |
| 报价包含：材料、人工、机械、运输、安装、搬运、专用增值税费等一切费用，各供应商根据实际情况谨慎报价。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：