附件1：

威宁自治县人民医院新生儿科增设空调机组采购报价表

| 风冷模块机中央空调部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 风机盘管带回风箱 | FP-136WA | 10 | 台 |  |  |  |
| 2 | 风机盘管带回风箱 | FP-170WA | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 风冷模块机组（带4G模块云平台操作） | LSRFM135/CN1 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 主机控制器 | MKJFJ | 1 | 台 |  |  |  |
| 设备部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 空调循环泵 | 流量：100m³/h；扬程：36米 | 2 | 台 |  |  | 国标 |
| 2 | 蝶阀 | DN65 | 4 | 个 |  |  | 国标 |
| 3 | 蝶阀 | DN125 | 4 | 个 |  |  | 国标 |
| 4 | Y型过滤器 | DN125 | 2 | 个 |  |  | 国标 |
| 5 | 止回阀 | DN125 | 2 | 个 |  |  | 国标 |
| 6 | 橡胶软接头 | DN65 | 4 | 个 |  |  | 国标 |
| 7 | 橡胶软接头 | DN125 | 4 | 个 |  |  | 国标 |
| 8 | 不锈钢软接管 | DN20 | 24 | 条 |  |  | 国标 |
| 9 | 铜闸阀 | DN20 | 24 | 个 |  |  | 国标 |
| 10 | 空调控制器 | 86型 | 12 | 个 |  |  | 国标 |
| 11 | 压力表 | 0-1.6MPa | 2 | 套 |  |  | 国标 |
| 12 | 温度计 | 0-100℃ | 2 | 套 |  |  | 国标 |
| 13 | 自动排气阀 | DN20 | 2 | 个 |  |  | 国标 |
| 14 | 球阀 | DN20 | 2 | 个 |  |  | 国标 |
| 15 | 排污闸阀 | DN32 | 2 | 个 |  |  | 国标 |
| 16 | 镀锌钢管 | DN20 | 96 | 米 |  |  | 国标 |
| 17 | 焊接钢管 | DN65 | 30 | 米 |  |  | 国标 |
| 18 | 焊接钢管 | DN125 | 20 | 米 |  |  | 国标 |
| 19 | 水管保温管 | 厚度：20mm~30mm | 1 | m³ |  |  | 国标 |
| 20 | U-PVC冷凝水管（含10mm厚保温管） | φ25-φ50 | 120 | 米 |  |  | 中财/联塑 |
| 21 | 线控器控制线 | RVVP7*0.75mm2 | 120 | 米 |  |  | 中航/渝丰 |
| 22 | PVC线管 | φ16 | 120 | 米 |  |  | 联塑/中财 |
| 23 | 单面彩钢风管 | / | 110 | ㎡ |  |  | 国标 |
| 24 | 风口 | / | 24 | 个 |  |  | ABS材质 |
| 25 | 帆布软接 | / | 24 | ㎡ |  |  | 国标 |
| 26 | 管道支吊架 | 综合型钢 | 200 | kg |  |  | 国标 |
| 27 | 吊杆 | φ8~12 | 150 | 米 |  |  | 国标 |
| 28 | 辅材 | 胶水、焊条、麻丝、木托、螺丝等 | 1 | 项 |  |  | 国标 |
| 29 | 主机钢结构基础 | 10# | 25 | 米 |  |  | 国标 |
| 30 | 主电缆 | YJV4*35+1*16 | 150 | 米 |  |  |  |
| 31 | 主电缆 | YJV4*25+1*16 | 20 | 米 |  |  |  |
| 32 | 配电箱 | 空调主机及水泵控制 | 1 | 台 |  |  |  |
| 33 | 吊装费 | 60米高且屋面有光伏板 | 1 | 项 |  |  |  |
| 34 | 主机安装人工费 | / | 1 | 台 |  |  |  |
| 35 | 室内机安装人工费 | / | 12 | 台 |  |  |  |
| 36 | 运输费 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 安装部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程总造价 |  |  | 小写 |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写 |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：